规   格   书

## SPECIFCATION

| 确认后请回传PLEASE RETURN BY ONE COPY 康裕鑫电子 #### BESTLINK PHOTOELECTRICITY | 客 户 资 料 CUSTOMER’S INFORMATION |
| --- | --- |
| 产品名称：LED PRODUCTION NAME: | 客户: CUSTOMER: CUSTOMER: |
| 产品型号: KYX-13117BG PRODCTION TYPE: | 机型: 7*11 MODEL NO: |
| 规格摘要:共阳黄绿色 TYPE: | 料号: PART NO: |

| 产品说明书 日期:2015-10-26 DATE: | 承办人: 赵建华 ISSUEDER: |
| --- | --- |

客户确认 APPROVED BY

签名: 日期: SIGN: DATE:

结论 RESULT：

- 型号（PART NO.）：KYX—13117BG

- 说明（Description）：

发光颜色（Emitted Color）：黄绿色

外观颜色（Lens Color）：黑、白两色

外形尺寸（Max Size）：如结构尺寸图所示

极限参数（Absolute Maximum Ratings）     建议使用驱动检测

红色（RED）

| 参数（Parameter） | 单位（Symbol） | 极限值 （Maximum Rating） | 单位（Unit） |
| --- | --- | --- | --- |
| 功耗 （Power Dissipation） | Pd | 57 | mW |
| 脉冲电流（Peak Forward Current） | Ifp | 60 | mA |
| 直流电流（Continuous Forward Current） Forward )Current | Ifm | 30 | mA |
| 反向电压（Reverse Voltage） | VR | 5 | V |
| 工作温度（Operating Temperature Range） | ### Topr | -40 → +85 | ℃ |
| 储藏温度（Storage Temperature Range） | Tstg | -40 → +100 | ℃ |
| 静电电压（Static Voltage） | Var |  | V |

*焊接温度（Lead Sodering Temperature）：260℃  for 3 seconds

*当工作温度高于25℃时，Ifm,Ifp和Id必须降低；电流降低率是-0.36mA/℃（直流驱动），或-0.86mA/℃

（脉冲驱动）功耗降低率是-0.75mW/℃。产品的工作电流不能大于对应工作温度条件Ifm或Ifp的60%。

For  operation above 25℃,  The Ifm Ifp & Pd must be derated, the Curent derating is –0.36mA/℃ for  DC

drive and  -0.86mA/℃ for Pulse drive, the power dissipation is  -0.75mW/℃. The product working current

must not more than the 60% of the Ifm or Ifp according to the working temperature.

光电特性（Optical-Electrical Characteristic）     建议使用驱动检测

红色（RED）

| 参数（Parameter） | 测试条件 （Test CONDITING） | 单位（Symbol） | Min | Type | Max | 单位（Unit） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发光强度 （Luminous Intensity） | IF=20mA | Iv | 100 | 110 | 120 | Mcd |
| 正向电压 （Forward Voltage） | IF=20mA | VF | 2 | 2.3 | 2.5 | V |
| 反向电流 （REVERSE Current） | VR = 5V | IR | - | 50 |  | uA |
| 波长 （Peak Wavelength） | IF=20mA | λp | - | 625 | - | nm |
| 带宽 （Spectral Bandwidth） | IF=20mA | △λ | - | 5 | - | nm |
| 查看角度 （View Angle） | IF=20mA | 2θ1/2 | - | 60 | - | Deg. |

4.电路图（Circuit Diagram）:

5.保存和焊接条件（Storage & Soldering Condions）:

- Store with care. Storing the units in bad condition  ● 注意保存，保存条件不好时，会降低膜片

will cause the reflector sheet and decrease it’s      与反射壳（导光板）的粘附力。

adhesive  power. Storage  the  products  under  the     推荐保存条件为：温度25℃±10℃

condition :temperature ( 25℃ ± 10℃ ) and humidity                    湿度65℃CRH±20℃CRH

(65℃ CRH±20℃ CRH) our recommendation.

- The Soldering Temperature is 260±5℃ and Soldering   ● 焊接温度260℃±5℃，焊接时间小于3秒，

Time should be less than 3 sec, and soldering iron     烙铁功率小于30W。

power should be less than 30W.

- The soldering point should be farther than 1.6mm     ● 焊接点应离产品实体大于1.6mm。

from boby.

外观判定条件

6．外观目测条件：40W日光灯作光源与产品相距约1米（环境亮度）200Lux）检测者与产品视距为25-30cm。

标准：黑.白点大小为0.1≤￠＜0.15最多允许有3个，且间距必须大于1cm,

黑.白点大小为0.15≤￠＜0.20最多允许有2个，且间距必须大于1cm，

黑.白点大小为0.20≤￠＜0.25最多允许有一个，划伤￠≤0.1mm,长度＜1mm,最多允许1条；面花，膜纸花，当产品不反光，且发光效果不见该缺陷时，则可接受。

7．发光效果检验条件：在环境亮度＜9Lux的条件下目测，视距应在25-30cm 。

标准：黑.白点大小为0.1≤￠＜0.15最多允许有3个，且间距必须大于1cm,

黑.白点大小为0.15≤￠＜0.20最多允许有2个，且间距必须大于1cm，

黑.白点大小为0.20≤￠＜0.25最多允许有一个，划伤￠≤0.1mm,长度＜1mm,最多允许1条；面花，膜纸花，当产品不反光，且发光效果不见该缺陷时，则可接受。

尺寸检测条件：依据图纸，使用计量卡尺，注意检测人为误差。

电性能检测条件：依据图纸，工艺，在额定工作电压或恒定的电流下，执行《QA成品检验方法》功能的相关内容，带针脚产品须作5PCS上锡实验。

| 判定类别 | 判定范围 | MAJOR | MINOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 成 品 检 验 判 定 标 准 | 外 观 检 验 | - 膜纸：不齐、贴歪≥0.25mm。 - 引脚氧化或掉铜皮、或不按要求上锡披峰。 - 条形歪斜、松脱、脚短/长、膜纸变形、翘起。 - 产品弯曲、变形、划伤、毛刺。 | - 膜纸不齐导致露出或超宽0.25mm内进0.25mm以下，0.15mm以上；脏、皱等。 - 产品反面非有效发光区域有手印、水渍印。 |
|  | 尺 寸 检 验 | - 长、宽、厚等重要尺寸超差≥0.2mm,其它尺寸超差在0.25mm以上。 - 膜纸过大在0.25mm以上。 | - 虚边、毛刺等引起的尺寸超差在0.2mm以下,0.1mm以上。 - 小于严重缺陷的尺寸超差。 |
|  | 功 能 发 光 效 果 检 查 | - 管芯发光颜色不符合图纸要求。 - 闪亮、颜色/色差、暗光、暗带与样板相差较大。 - 膜纸漏光直径≥0.25。 | - 轻微色差、暗光、暗带、暗斑。 - 两端部发光不均匀。 |